A卷答案

- 填空题 （本题共42分，每空1分）

1 测量 试验技术

2 被测对象 计量单位 测量方法 测量误差

3 准周期信号 瞬变非周期信号

4 峰值 绝对均值 有效值 平均功率

5 电磁场干扰 信道干扰 电源干扰

6 交流稳压器 隔离稳压器 低通滤波器 独立功能块单独供电

7 单点接地 串联接地 多点接地 模拟地和数字地

8 信道通道元器件噪声干扰 信号通道中信号的窜扰 长线传输干扰

9 蠕变 弹性后效

10 承载时间 载荷大小 环境温度

11 电阻体 绝缘套管 接线盒 电阻体

12 非线性大 对环境温度敏感性大 测量时易受到干扰

13 光学多普勒效应 光干涉原理

14 多窗口法 子空间方法

二．名词解释 （本题共18分，每题3分）

1 除准周期信号之外的其他非周期信号，是一些或在一定时间区间内存在，或随着时间的增长而衰减至零的信号，称为瞬变非周期信号。

2 某装置由于后接另一装置而产生的种种现象，称为负载效应。

3 压阻效应指单晶半导体材料在沿某一轴向受到外力作用时，其电阻率发生变化的现象。

4 在热电偶回路中接入第三种材料的导线，只要第三种导线的两端温度相同，第三种导线的引入不会影响热电偶的热电动势，这一性质称为中间导体定律。

5 电桥是将电阻、电感、电容等参量的变化转换为电压或电流输出的一种测量电路。

6 在时域中计算的信号总能量，等于在频域中计算的信号总能量，称为巴塞伐尔定理。

三．简答题 （本题共30分，每题5分）

1 1）周期信号的频谱是离散的。1分

2）每天谱线只出现在基波频率的整倍数上，基波频率是诸分量频率的公约数。2分

3）各频率分量的谱线高度表示该频波的幅值或相位角。2分

2 1) 奇偶虚实性 2）对称性 3）时间尺度改变特性 4）时移和频移特性 5）卷积特性

6)微分和积分特性  （一个1分）

3 1）传递函数与输入及系统的初始状态无关，它只表示系统的传输特性。2分

2)传递函数只反映系统传输特性而不拘泥于系统的物理结构。1分

3）对于实际的物理系统，输入和输出都具有各自的量纲。1分

4）传递函数中的分母取决于系统的结构。1分

4  1）足够的放大倍数 1分 2）高输入阻抗，低输出阻抗1分 3）高共模抑制能力 1分 4）低温漂、低噪声、低失调电压和电流 2分

5 1）提高输入环节（负载）的输入阻抗 1分

2）在原来两个相连接的环节之中，插入高输入阻抗、低输出阻抗的放大器。2分

3）使用反馈或零点测量原理，使后面环节几乎不从前环节吸取能量。2分

6 热像仪的光学系统将辐射线收集起来，经过滤波处理之后，将景物热图像聚焦在探测上。

四．计算题 （本题共10分）

解：测量误差=测量结果-真值=1.99-2.00=-0.01(mA) 2分

绝对误差=测量误差=-0.01（mA）2分

相对误差=测量误差/真值=-0.01/2.00=-0.005=-0.5% 3分

分贝误差=20×lg(测量结果/真值)=20×lg(1.99/2.00)dB=-0.044(dB)  3分